混凝土

水性脱模剂简介

长沙东科建材科技有限公司

—真诚为您服务！

混凝土水性脱模剂

我公司生产的DK-5型混凝土水性脱模剂是专业为新型建筑模板而研发的，可以保护模板，增加模板的使用寿命。 该脱模剂是一种牛奶白色的乳性液体，该脱模剂PH值为中性、无毒，对模板无腐蚀性，故对工人皮肤无刺激、对钢筋混凝土无腐蚀。此脱模剂具有良好的隔离性能，易拆模，拆模后可保持表面光滑平整，棱角完整无损。使用本脱模剂可极大减少气泡和表面缺陷的产生，并使混凝土外表光洁度高，无杂色，无污染，是一种环保型的混凝土脱模剂。本品用于桥梁厂、水泥厂、水泥管桩厂、水泥制品、水泥预制构件、混凝土制品以及桥梁隧道等脱模。适用于钢模、木模、铝模、混凝土模、竹模、树脂模的浇注、养护。

理化指标

1.成份：溶于水的有机高分子材料                2.性状：牛奶白色的乳液

3.PH值：中性（7-8）                          4.固含量：约40%

5.腐蚀性：无腐蚀                             6.用量：每公斤≥10平方

使用方法

1.涂刷脱模剂前将模板清理干净、不得有锈和混凝土垢。

2.将脱模剂和水按1:3-4的比例调配，用棍子搅动，混合均匀。

3.将脱模剂均匀地涂刷或喷涂在模板上，待脱模剂干燥后可浇注混凝土。

4.涂刷脱模剂的模板，使用前应防止雨淋，如经雨淋，应重新涂刷混凝土脱模剂。

注意事项

1.使用脱模剂时应均匀涂刷，切不可漏刷。

2.本脱模剂雨天不可作业。已刷涂的模板应防止雨水冲洗及冰雪覆盖，否则应重新涂刷。

包装与贮存

1.包装有25公斤/桶，50公斤/桶，200公斤/桶，也可按用户要求进行包装。

2.贮存于阴凉、干燥、封闭窗器中，贮存期18个月，按非危险品类标准储运。